HARDWARE PROCUREMENT GUIDE

机器人项目硬件购买方案

小车 V1/V2 与第二个桌面机械臂项目的低成本采购、兼容性与预算

版本 1.0 | 2026 年 8 月 27 日 | 面向实机落地与持续升级

# 1. 先盘点已有设备，再下单

已知可复用设备包括：野火开发板（型号待核实）、STM32F103ZET6 开发板、若干 STM32 最小系统板，以及粤嵌机构的 RK3568 开发板。F103ZET6 足够承担小车底盘控制；不要因为“有野火板”就额外购买 MCU。RK3568 可承担最终上位机，但在未确认系统镜像、供电规格、USB 主机口数量和 Ubuntu/ROS2 兼容性前，建议先用笔记本搭 ROS2 环境。

| 现有物 | 建议用途 | 必须确认 | 不建议立即购买 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F103ZET6 | 小车电机、编码器、串口、安全控制 | 供电电压、定时器引脚、下载器、板载 3.3V 能力 | 重复 MCU |
| 野火开发板 | 备用实验、传感器验证或机械臂控制 | 具体型号、PWM/串口资源、资料包 | 未确认型号前的扩展盾 |
| STM32 最小板 | 协议/驱动单元测试 | 晶振、下载、IO 电平 | 作为主控的冗余替代 |
| 粤嵌 RK3568 | ROS2 上位机、相机、日志、后续 RKNN | 输入电压、散热、USB、系统镜像 | 盲买电源或转接板 |

# 2. 小车 V1 必买清单：推荐档

推荐档的目标是让 PID、编码器和低速泊车稳定，不是追求最低单价。核心原则是选择带 AB 相霍尔编码器的金属减速直流电机，并根据堵转电流选择驱动器。若选普通 TT 电机配 TB6612FNG，成本最低但轮速一致性和耐久性较差；若选 JGA25-370 一类金属电机，必须避免把高堵转电流直接压给 TB6612。

| 类别 | 推荐规格/关键词 | 数量 | 参考价格（元） | 理由与注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘 | 2WD 金属底盘，含轮毂与万向轮 | 1 | 60-120 | 优先平整刚性底板，预留上层板和相机支架 |
| 电机 | JGA25-370 12V，AB 霍尔编码器，成对同型号 | 2 | 100-180/对 | 比 TT 更适合速度闭环；确认减速比、PPR、轴径 |
| 驱动 | BTS7960 x2 或双路大电流 H 桥 | 1 套 | 40-90 | 按堵转电流留至少 1.5 倍余量；3.3V 逻辑兼容 |
| 主控 | 现有 STM32F103ZET6 | 1 | 0 | 负责控制与安全，不另购 |
| 相机 | UVC USB 720p/1080p 固定焦或可锁焦 | 1 | 45-100 | 不要用频繁自动对焦的摄像头；需 UVC 免驱 |
| 串口 | CP2102/CH340 USB-TTL，3.3V 可选 | 1 | 8-20 | RK3568 调试和烧录备用；TX/RX 交叉且共地 |
| 电池 | 成品 3S 11.1V 锂电池包+BMS+充电器 | 1 | 80-160 | 避免裸 18650 拼装；确认持续放电电流 |
| 降压 | 12V 转 5V 5A 同步降压模块 | 1 | 15-35 | 仅在确认 RK3568 输入需求后给上位机供电 |
| 安全 | 急停蘑菇头、保险丝座+保险丝、电源开关 | 1 套 | 20-45 | 急停切断电机使能/电源，软件不能绕过 |
| 线材 | 端子、硅胶线、杜邦线、热缩管、螺丝 | 1 套 | 40-80 | 电机线与信号线分开走线，统一接地 |

## 2.1 小车 V1 预算与下单顺序

不含已有 MCU 和 RK3568 的推荐档合计约 410 至 830 元，取决于电机、底盘、电池和相机质量。若预算只有 250 至 400 元，可用带编码器 TT 电机、TB6612FNG 和轻量底盘完成验证，但应把它定位为“原型档”，并预留更换驱动器/电机的安装孔位。下单顺序应为：底盘电机驱动与电源 -> 相机和安全件 -> 线材与支架；雷达、IMU、RGB-D 相机均不是 V1 的必买项。

## 2.2 必须避免的采购错误

购买“无编码器电机”后再试图依赖视觉做速度闭环；没有轮速反馈，停车重复性和里程计升级都会很差。

只看电机额定电流，不看堵转电流，导致 H 桥发热、掉压或烧毁。

用开发板 5V 或 USB 口给电机/大舵机供电；电机电源、逻辑电源必须分开稳压但共地。

未确认 RK3568 是 5V、9V 还是 12V 输入就接电池。第一阶段使用原厂适配器，确认手册后再接入车载供电。

购买自动对焦低端摄像头后用于标定；焦距变化会使内参失效，泊车表现漂移。

# 3. 小车升级件：只在 V1 稳定后采购

| 升级目标 | 器件 | 预算（元） | 采购条件 | 带来的能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姿态融合 | MPU6050 或 BMI088 | 10-120 | 先有稳定编码器与 TF | 角速度辅助、EKF 实验 |
| Nav2/建图 | LD06/LD19 或 RPLIDAR、YDLIDAR 2D 雷达 | 300-900 | 先完成 URDF/odom；确认 Linux 驱动 | SLAM、AMCL、避障 |
| 电源可靠性 | 电压/电流采样、DC-DC、接线端子、保险 | 60-180 | 开始长期运行测试 | 低压保护、可维护性 |
| 计算性能 | 散热片/风扇、稳定 USB Hub、SSD | 80-300 | RK3568 负载和供电测试通过 | 日志、视觉推理、稳定 USB |
| 标准控制接口 | CAN 收发器或隔离串口 | 15-100 | 线长/干扰明显或多控制器 | 总线扩展与可靠通信 |

linorobot2 的当前文档列举了 LD06、LD19、RPLIDAR 和 YDLIDAR 等常见 2D 雷达支持路径，但“驱动可用”不等于“实机可导航”。购买雷达后还需要完成安装高度、TF、时间戳、噪声、轮廓 footprint、局部代价地图和速度参数调优。因此它应是 V2 的明确里程碑，不是第一个视频前必须具备的装饰。

# 4. 第二项目：桌面机械臂硬件方案

第二项目建议做“视觉识别与桌面抓取/分拣”，与小车共享笔记本或 RK3568、USB 相机、ROS2 工作区、日志与任务状态机。为了 20 天内可落地，第一版选择轻载、4 至 5 自由度、固定桌面工位的舵机机械臂；它可证明视觉到动作闭环，但不应被包装成高精度工业机械臂。

| 类别 | 经济型推荐 | 数量 | 参考价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械臂本体 | 4DOF/5DOF 金属或加厚亚克力套件 | 1 | 120-260 | 优先有固定底座和夹爪；套件舵机仅作起点 |
| 关节舵机 | 肩/肘用 DS3218 或同级金属齿；轻关节 MG90S | 4-6 | 120-260 | 不要让 SG90 承担大臂负载 |
| PWM 扩展 | PCA9685 16 路 PWM | 1 | 8-25 | STM32 做轨迹插补，PCA9685 做脉冲输出 |
| 独立电源 | 6V 10A 成品开关电源或电池降压 | 1 | 50-110 | 舵机与 MCU 逻辑共地，电源独立 |
| 视觉 | 复用小车 UVC 相机 + 俯视支架 | 1 | 20-60 | 相机固定后做手眼/平面标定 |
| 末端反馈 | 微动开关或 FSR 薄膜压力传感器 | 1-2 | 8-35 | 辅助判断夹爪闭合/抓取 |
| 工作物 | 彩色积木、哑光盒子、棋盘格板 | 1 套 | 30-70 | 控制物体尺寸和反光，先做可重复任务 |
| 安全 | 限位、急停、线束固定件 | 1 套 | 25-60 | 机械臂同样要有物理断电与软件软限位 |

## 4.1 机械臂的两条升级路线

路线 A 是低成本舵机臂：用 STM32、PCA9685、USB 相机和固定工位，完成颜色/类别识别、平面坐标映射、预抓取/抓取/放置、视觉复检和失败重试。这是第二项目的推荐起点。路线 B 是 LeRobot SO-101 或同类智能总线舵机臂：其 follower 使用 6 个 STS3215 总线舵机，能提供更好的关节反馈与遥操作/数据采集基础，但成本、打印件和调试工作量都明显更高；应在 V1 分拣闭环完成后再考虑。

# 5. 采购前兼容性检查单

查清 RK3568 板卡型号、原厂输入电压、电源接口极性、系统版本、可用 USB Host 数量与是否能运行 Ubuntu 24.04/ROS2 Jazzy；截图或拍照留档。

电机卖家页面必须能确认电压、减速比、编码器 AB 相电平、每圈脉冲、轴径、空载电流和堵转电流；成对购买同批次。

H 桥需要同时满足电机堵转电流、供电电压和 3.3V PWM/方向信号。若逻辑高电平不明确，准备电平转换或选明确支持 3.3V 的模块。

电池必须有成品保护板、匹配充电器、可承受两台电机启动电流的持续放电能力；加保险丝并使用阻燃收纳。

相机需确认 UVC、Linux 可识别、固定焦距/可锁焦、分辨率和帧率；收到后第一时间用 v4l2-ctl 测试。

# 6. 最终采购建议

第一笔只买小车 V1 推荐档，且雷达延后。若预算允许，优先把钱从“炫目的传感器”投入到带编码器金属电机、合适的 H 桥、独立电源、保险与急停、固定焦相机和可靠线材上。这些物件决定你能否获得稳定、可测的实机数据。第二笔再购买机械臂本体、关节舵机与独立 6V 电源；相机、上位机和部分安全材料可复用。

购买后先完成一页硬件资产表：型号、卖家链接、到货日期、实测电压、引脚、驱动版本和照片。该表会成为接线图、README、故障定位和简历答辩的证据。所有价格均为 2026 年 8 月常见渠道参考区间，不替代下单当天的实际价格与规格确认。

# 7. 参考资料

linorobot2 硬件与传感器参考：https://github.com/linorobot/linorobot2

ROS2 控制硬件抽象：https://control.ros.org/jazzy/doc/getting_started/getting_started.html

LeRobot SO-101 官方装配与电机说明：https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

MoveIt 2 官方入门资料：https://moveit.picknik.ai/main/doc/tutorials/getting_started/getting_started.html